### 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar los peligros que se generan a causa del desarrollo de los procesos existentes en el INCI, valorando cuantitativa y cualitativamente los riesgos, para así determinar la prioridad de su intervención, y con ello proponer la implementación de los controles requeridos.

### 2. ALCANCE

Establecer, implementar y mantener el procedimiento de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, para todos los servicios y actividades rutinarias y no rutinarias, prestados por el Instituto Nacional para Ciegos – INCI – a través de los funcionarios y contratistas.

### 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN APLICABLES

- El procedimiento de identificación de los peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles, se desarrolla siguiendo la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC-45, la cual cumple con los requisitos legales vigentes exigidos en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo. - El desarrollo de este procedimiento está reflejado en la Matriz de Riesgos. - Para alimentar, modificar o evaluar la información de la Matriz de Riesgos, se debe recolectar previamente datos de: inspecciones planeadas, investigación de incidentes y accidentes de trabajo, reporte de actos y condiciones subestandar, identificación de peligros y aspectos ambientales externos, Informe de condiciones de salud, Auditorías realizadas al SG-SST y/o el Informe de revisión por la Alta Dirección. - Cualquier acto o condición insegura, identificada por funcionarios y contratistas, deberá ser reportada al Grupo de Gestión Humana y Servicio al Ciudadano, a los integrantes del COPASST o al jefe inmediato del área de trabajo; mediante el formato Reporte de Actos y Condiciones Subestandar, establecido para tal fin. - El Responsable del SG-SST y el COPASST son los responsables de adelantar las acciones para recolectar información de insumo para la Matriz de Riesgos. - El Presupuesto anual del Instituto Nacional para Ciegos –INCI- debe contemplar los recursos financieros, técnicos y humanos requeridos para la implementación de los controles propuestos y necesarios. - La Matriz de Riesgos, se revisa mínimo una vez al año, para evaluar la efectividad de los controles implementados, mediante la nueva valoración de los riesgos presentados en el último año.

4. NORMATIVA APLICABLE

| NORMA | ARTÍCULOS | TÍTULO | EMISOR |
| --- | --- | --- | --- |
| GTC – 45 | Todos | Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional | ICONTEC |
| Decreto 1443 de 2014 | Art. 2, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 31, 34. | Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). | Presidencia de la República |
| Decreto 1072 de 2015 | Art. 2.2.4.6.2., 2.2.4.6.8., 2.2.4.6.12., 2.2.4.6.15., 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.23., 2.2.4.6.24., | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo | Presidencia de la República |

### 5. DEFINICIONES

Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte; el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.; el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador; el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función; el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organización, que se ha planificado y se puede estandarizar. Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado, ni estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones que rodean a la persona que trabaja y que directa o indirectamente, influyen en la vida del trabajador. Análisis de riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel de riesgo. A.R.L.: Administradora de Riesgos Laborales. Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diagnóstico de condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tiene influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición: a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) la organización y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos y psicosociales”. (Adaptada a la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). Diagnóstico de condiciones de salud: resultado del procedimiento sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora”. (Adaptada a la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). Elemento de Protección Individual (E.P.I.): dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. Eliminación: medida de control que consiste en prescindir de la tarea, actividad o equipo que genera el peligro, con el fin de evitar la ocurrencia de algún incidente asociado. Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. (NTC OHSAS 18001:2007). Enfermedad laboral: Se considera como enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Equipo de protección personal: dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos, por ejemplo el sistema de detección contra caídas. Evaluación higiénica: medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente. Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Exposición: situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. Incidente: evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001:2007) NOTA 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal. NOTA 2. Un incidente en el que no hay lesión, enfermedad no víctima moral, también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). NOTA 3. Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente). NOTA 4. Para efectos legales de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, se tendrá en cuenta la definición de incidente de trabajo Incidente de trabajo: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos“ (definición tomada de la resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Lugar de trabajo: cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC OHSAS 18001:2007). Medida(s) de control: medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. Monitoreo biológico: evaluación periódica de muestras biológicas (p.e.; sangre, orina, heces, cabellos, lecha materna, entre otros) tomadas a los trabajadores a fin de hacer seguimiento a la exposición de sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que estas producen en los trabajadores. Nivel de consecuencia (NC): es una medida de la severidad de las consecuencias. Nivel de deficiencia (ND): es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y, (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo. Nivel de exposición (NE): es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Nivel de probabilidad (NP): es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Parte interesada: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una organización. Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001:2007). Personal expuesto: número de personas expuestas directamente a un(os) peligros. Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000). Rediseño: medida de control, que establece la remodelación de alguna actividad, tarea o equipo, con el fin de evitar la ocurrencia de un incidente asociado o reducir la consecuencia del mismo Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es) (NTC OHSAS 18001:2007). Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud en el trabajo (NTC OHSAS 18001:2007). Separar: medida de control que consiste en aislar el peligro mediante barreras o su confinamiento. Se debe evitar que los incidentes potenciales de una actividad específica afecten la ejecución de otras actividades, por lo que se debe aislar la actividad, tarea o equipo. Sustitución: medida de control que consiste en reemplazar la actividad, tarea o equipo por otro, con el fin de evitar la ocurrencia de un incidente asociado a reducir la consecuencia del mismo. Seguridad y Salud en el Trabajo (antes Salud Ocupacional): Disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (antes Programa de Salud Ocupacional): Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Valoración del riesgo: proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) son aceptables o no (NTC OHSAS 18001:2007) Valor Límite Permisible (VLP) o Concentración Máxima Permisible: Son los valores definidos por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. En Colombia los niveles máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de Threshold Limit Values (TLV), establecida por la ACGIH, y de acuerdo a esto se estableció el Art. 154 de la Resolución 2400 de 1979 expedida por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

### 6. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

| Referencia del Documento | Descripción del Documento | Fecha de Expedición | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GTC 45 | 20-06-2012 |  |
|  | Formato de inspecciones planeadas |  |  |
|  | Formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo |  |  |
|  | Formato reporte de actos y condiciones subestándar |  |  |
|  | Formato de identificación de peligros y aspectos ambientales externos |  |  |

# 7. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | RELACIÓN DE LAS SECCIONES Ó PÁGINAS MODIFICADAS | NATURALEZA DEL CAMBIO | ACTO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/10/2013 | No aplica por ser versión inicial | Adopción del procedimiento |  |
| 2 | 17/04/2017 | 1,2,3,4,5,6 | Se actualiza el procedimiento para dar cumplimiento a los requisitos del Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015. |  |

FIRMAS

| ELABORÓ (Funcionario solicitante): |  | REVISÓ: (Responsable del proceso): |  | APROBADO (Vo. Bo) (Jefe Dependencia a la que pertenece el Responsable del Proceso) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE: Jeimy Mera Arguello |  | NOMBRE: Ricardo Hernández |  | NOMBRE: Dario Montañéz |  |
| FIRMA: | FECHA | FIRMA: | FECHA 30/03/2017 | FIRMA: | FECHA |
|  | 01/03/2017 |  |  |  | 17/04/2017 |